HOLLEY CARBURETOR TROUBLE SHOOTING CHART

STALLING  ROUGH IDLE  FLOODING  HOT START  ECONOMY  HESITATION  ACCELERATION  SURGE  BACKFIRE  POWER  STALLING     																             (COLD)	               (COLD)

IDLE ADJUSTMENT				        Y		Y	  X	        Y	             Y		Y                          X		Y	Y	X	Y

IDLE NEEDLES DAMAGED				        Y 		Y	  X	        X	             X		X                          X                      X	X	X	Y

IDLE VENT ADJUSTMENT				        Y		Y	  X	        Y	            X		X	           X		X	X	X	X

FAST IDLE ADJUSTMENT				        Y  		X	  X	        X	            X		X                          X		X	X	X	Y

IDLE PASSAGES (DIRTY, UNPLUGGED)		        Y		Y	  X	        X	            X		Y                          X		Y	Y	X	Y

AUTO CHOKE ADJUSTMENT				        X                         X	  X 	        X	            X 		X                          X 		X	Y	X	Y

CHOKE DIAPHRAM ADJUSTMENT			        X                         X                 X                     X                   X		X                          X		X	Y	X	Y

CHOKE ROD ADJUSTMENT				        X                         X	  X	        X	            X 		X	           X 		X	Y	X	Y

CHOKE UNLOADER ADJUSTMENT			        X                         X                 X                     X                   X		X                          X		X	Y	X	X

METERING JETS (LOOSE, UNPLUGGED)		        X                         X                 X                     X	            Y		Y	           Y  		Y	Y	Y	X

POWER VALVE (LOOSE, STICKING)                                                  X                         X                 X                     X                    Y		X	           Y		X	Y	Y	X

FUEL INLET, NEEDLE & SEAT  (LOOSE, LEAKING)	        Y		Y	  Y	        Y	            Y		Y	           X		X	X	Y	X

FLOAT (LEAKING, RUBBING, WRONG SETTING)		        Y		Y	  Y	        Y	            Y 		Y                          X 		Y	X	Y	X

GASKETS (BRITTLE, IMPROPER SEAL)			        Y		Y                 X                     X                   Y		Y                          X		Y	X	X	X

PUMP DISCHARGE HOLES (DIRTY, PLUGGED)                               X                         X                 X                     X                   X		Y                          Y 		X	Y	X	X

PUMP PLUNGER (WORN, CUT)			        X                         X                 X                     X                   X		Y                          Y		X	Y	X	X

PUMP BALL CHECKS (DIRTY, STICKING)		        X                         X                 X                     X                   X 		Y                          Y  		X	Y	X	X

CHOKE DIAPHRAM ADJUSTMENT (VACUUM LEAK)	        X                         X                 X                     X                   X		X                          X 		X	Y	X	Y

CHOKE VALVE & LINKAGE (DIRTY, STICKING, DAMAGED)      X                         X                X                      X                   X		X                          X 		X	Y	X	Y

SECONDARY CARBURETOR LINKAGE (A.D.L.)		        Y                         X                 X                     X                   X 		Y                          Y 		X	Y	Y	X

SECONDARY LOCKOUT ADJUSTMENT			        X                         X                 X                     X                   X		Y                          X		X	Y	X	Y

THROTTLE VALVES (LOOSE, DAMAGED, STICKING)	        Y		Y                 X                     X	            X 		Y                          X		Y	X	X	Y

VENTURI CLUSTER (DIRTY, LOOSE)  			        Y                         X                 X                     Y                    Y		Y	           Y		Y	Y	Y	Y